Avaliação da Adoção de um Kit de Irrigação de Baixo Custo e Eficiente em Uso de Água em Horta Comunitária Agroecológica, Juazeiro - BA

Adoption Evaluation of a Low Cost and Efficient Water Use Irrigation Kit in Agroecological Community Vegetable Garden, Juazeiro - BA

LOPES, Júlio Cézar1; FREITAS, Helder Ribeiro2; GERVÁSIO, Eliéser Santurbano3

¹ UNIVASF, julio_lopes01@hotmail.com; 2. UNIVASF, Helder.freitas@univasf.edu.br; UNIVASF, eliezer.gervasio@univasf.edu.br

Resumo:Hortas agroecológicas é uma alternativa para as famílias produzirem alimentos, gerarem ocupação e renda no contexto de Convivência com o Semiárido Brasileiro. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a adoção de um kit de irrigação por gotejamento em Horta Comunitária Agroecológica, Espaço Plural-UNIVASF, em Juazeiro-BA. O processo metodológico desta pesquisa tiveram as seguintes etapas: acompanhamento da instalação e ajustes no funcionamento do sistema de irrigação por gotejamento junto aos integrantes da horta; acompanhamento do uso do sistema de irrigação sob gestão dos agricultores; entrevistas aos agricultores buscando identificar fatores que contribuíram para adoção/rejeição do sistema de irrigação proposto. Constatou-se a apresentação do sistema de irrigação ao grupo, e organização social do grupo levaram à baixa adoção do sistema de irrigação e retorno de vários agricultores ao sistema de irrigação via rega manual e, em menor escala, do sistema de microaspersão.

Palavras-chave: Hortas comunitárias; Agroecologia; Sistemas de Irrigação.

Abstract: Agroecological vegetables gardens is an alternative for families grow food, generate employment and income in the context of Living with the Brazilian Semiarid. The objective of this study was to evaluate the adoption of a kit of drip irrigation in Agroecological Community Vegetable Garden, Espaço Plural-UNIVASF, in Juazeiro-BA. The methodological process of this research had the following steps: installation monitoring and adjustments to the operation of the drip irrigation system along to the vegetable garden members; monitoring the use of the irrigation system under management by farmers; interviews with farmers seeking to identify factors contributing to adoption/rejection of the proposed irrigation system. It was found the presentation of the irrigation system to the group, and group social organization led to limited use of the irrigation system and several farmers return to the irrigation system via manual irrigation and in lesser extent the micro sprinkler system.

Keywords: Community gardens; Agroecology; Irrigation systems.

# Introdução

## Na região semiárida uma das questões cruciais para o desenvolvimento sustentável passa pelas formas como as populações lidam com baixa disponibilidade de água e quais as estratégias utilizam para conservação e uso da água. A forma como as adversidades climáticas do semiárido foram historicamente enfrentadas mostra que as estratégias denominadas de combate à seca (uso de carro pipa para distribuição de água) se mostraram pouco efetivas no sentido de promover a permanência e desenvolvimento das famílias. Os sistemas de produção agropecuária fundamentados na agroecologia são uma alternativa no sentido do desenvolvimento sustentável. A agroecologia é compreendida como abordagem da agricultura que integra diversos aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos para a produção de alimentos (CAPORAL e COSTABEBER 2004) de forma a se adaptar aos diferentes domínios bioclimáticos.

## O uso de tecnologias capazes de aumentar a eficiência do uso da água é fundamental e imprescindível para o sucesso de projetos produtivos no contexto da agricultura familiar no semiárido. Os processos produtivos em quintais, hortas familiares e/ou comunitárias articulados com diferentes formas de captação e armazenamento de água traz à tona a discussão dos sistemas e estratégias de irrigação adotada pelos agricultores. Sistemas de irrigação eficientes e adaptados ao contexto socioambiental desses agroecossistemas se apresentam enquanto um desafio a ser enfrentado, conforme constatado por Farfan (2008) no predomínio de sistema de irrigação por regador manual em hortas comunitárias do polo Petrolina-PE – Juazeiro-BA. Os sistemas de irrigação localizada (gotejamento ou micro-aspersão) se apresentam como enquanto opção para os agricultores em detrimento ao uso do regador. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de sistemas adequados, eficientes e acessíveis aos agricultores no que tange ao uso racional de água e energia. Os sistemas de irrigação por gotejamento se apresentam enquanto sendo os mais eficientes quanto ao uso racional da água. Atualmente, alguns sistemas de irrigação por gotejamento também combinam o uso eficiente da água com a baixa demanda de pressão e energia, não demandando energia elétrica e podendo ser facilmente operados a partir de energia gravitacional.

## Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de adoção de um kit de irrigação por gotejamento operado por energia gravitacional em Horta Comunitária Agroecológica do Espaço Plural, UNIVASF – Juazeiro - BA.

Metodologia

A Horta Comunitária Agroecológica está localizada no bairro Malhada da Areia em Juazeiro (BA), em terreno do Espaço Plural da UNIVASF, sendo conduzida por 12 famílias que moram nos bairros circunvizinhos ao Espaço Plural. As famílias foram selecionadas para participar do projeto de “Geração de Trabalho e Renda para comunidades social e economicamente fragilizadas” (PROEX-UNIVASF) e receberam capacitação para a produção agroecológica e trabalho coletivo ao longo dos anos de implantação da horta (2012 e 2013); o referido projeto disponibilizou além do terreno os insumos para o início das atividades.

O Núcleo de Pesquisa e Extensão Sertão Agroecológico (NUPESA) juntamente com outros programas/projetos de extensão da UNIVASF também tem contribuído de diferentes formas na capacitação dos (as) agricultores(as) e orientação para as demandas de manejo e controles que se apresentam no dia-a-dia da horta agroecológica. Um sistema de irrigação por gotejamento (4 Kits) desenvolvido especialmente para utilização em área de pequenas dimensões (100 m² a 2000 m²) foi doado pela CODEVASF ao grupo da horta e o referido sistema foi instalado na horta comunitária do Espaço Plural, em setembro de 2013, sob orientação de professores e alunos integrantes do NUPESA. Trata-se de um sistema moderno, simples de instalar, de operar e de baixa manutenção. A energia utilizada para o funcionamento do sistema de irrigação é a gravitacional, de modo que o sistema não requer nenhuma bomba ou sistema elétrico para o seu funcionamento, tornando-se de baixo custo de manutenção e sendo potencialmente mais fácil acesso e gerenciamento por parte dos agricultores. Esse sistema é adaptável a vários tipos de solo e pode ser usado tanto em campo aberto quanto em estufa.

O processo metodológico desta pesquisa visando compreender a adoção do sistema de irrigação de gotejamento descrito anteriormente passou pelas seguintes etapas:

- Acompanhamento da instalação e ajustes no funcionamento do sistema de irrigação por gotejamento junto aos integrantes da horta: solicitação de que membros do NUPESA auxiliassem na implantação do sistema por parte dos gestores do projeto “Geração de Trabalho e Renda para comunidades social e economicamente fragilizadas”; os ajustes técnicos do sistema para dimensão de canteiros e espaçamento dos cultivos; orientação na construção de suporte e instalação de caixas d’água para funcionamento do sistema; instalação do sistema feito com alguns agricultores integrantes do grupo da horta;

- Acompanhamento do uso do sistema de irrigação sob a gestão dos agricultores: após a instalação a equipe do NUPESA esteve por vários momentos na horta em atividades com os agricultores nos quais se fez o acompanhamento da dinâmica de uso do sistema através da observação direta, relatos dos agricultores e gestores do espaço plural, além de registros fotográficos;

- Entrevistas aos agricultores buscando identificar fatores que contribuíram com a adoção e/ou rejeição do sistema de irrigação por gotejamento por integrantes do grupo: após 18 meses de instalação do sistema foram feitas entrevistas aos agricultores da horta buscando compreender a adoção do sistema de irrigação por gotejamento.

Resultados e discussões

Com o funcionamento do sistema foi possível fazer algumas análises e constatações quanto ao processo de adoção do Kit de irrigação pelo grupo contemplado. Um primeiro problema ocorrido no processo de implantação da tecnologia de irrigação foi a quantidade de kits insuficiente para atender a todos os canteiros e agricultores da horta. Na visão dos agricultores que utilizaram o sistema de irrigação localizada esse trouxe alguns benefícios e problemas. Dentre os benefícios pode-se destacar a melhoria na qualidade dos produtos e produtividade dos cultivos, diminuição da incidência de plantas invasoras, redução do uso da água e otimização da mão de obra dedicada ao cultivo das hortaliças. Dentre os problemas destacam-se alguns problemas operacionais vivenciados pelos agricultores que limitaram o uso do sistema, como a dúvida quanto à quantidade de água a ser aplicado por dia e a falta de independência no momento de acionamento do sistema já que não existe um registro para cada canteiro.

Ao longo do tempo foi observado que alguns agricultores deixaram de usar o sistema em alguns canteiros por acreditarem que para determinadas culturas o sistema não era o mais adequado. Uma das razões apontadas para esta ineficiência era, na visão dos agricultores, o fato do sistema não molharem as folhas, a exemplo da alface e coentro, o que eles avaliavam ser uma necessidade. Outros deixaram de usar por não se adaptarem ao novo método de irrigação pelos problemas operacionais apontados anteriormente. O uso dessa tecnologia, entretanto, exige uma discussão mais abrangente e pesquisa pertinente às mudanças na dinâmica dos agroecossistemas e dinâmica dos grupos de agricultores impostas pela adoção de uma técnica ou tecnologia. No caso do grupo da horta, mesmo tendo os sistemas de irrigação sido instalados, muitos agricultores desistiram do sistema continuaram usando os regadores para irrigar seus canteiros e, em menor proporção, adotaram o sistema de microaspersão.

Um fator importante a ser avaliado no momento de implantação de uma nova tecnologia é o interesse dos agricultores em adotá-la, bem como a compreensão/aprendizagem dos conhecimentos necessários para operacionalização da tecnologia/técnica. Nesse sentido, faz-se necessário a capacitação e discussão da proposta tecnológica apresentada aos agricultores.  Para além da compreensão dos aspectos técnicos de funcionamento do sistema também se faz necessário um debate mais aprofundado das diferentes visões e possibilidades de se manejar a água e os demais recursos nos agroecossistemas, bem a gestão do trabalho e organização social do grupo de modo que o mesmo tenha autonomia para tomar as decisões de suas opções tecnológicas.

Conclusões

Para um maior aproveitamento das tecnologias que são adotadas pelos agricultores e grupos de hortas comunitárias é necessário aprofundar a discussão das visões dos sistemas de produção projetados e conhecimento dos agricultores referente ao manejo dos agroecossistemas. Essas reflexões auxiliam o planejamento de capacitações e trocas de experiências que valorizem o conhecimento local e identifiquem os conhecimentos que se fazem necessários para o manuseio da nova técnica/tecnologia da forma mais correta e obter os melhores resultados na perspectiva do grupo envolvido.

Agradecimentos

Aos agricultores integrantes da Horta do Espaço Plural e equipe da PROEX da UNIVASF que assessora as famílias da horta. Ao CNPq-MDA através da CHAMADA MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq – Edital 81/2013.

Referências bibliográficas:

CAPORAL, F. R. COSTABEBER, J. A. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. 24 p. Brasília: MDA/SAF/DATER-IICA, 2004.

FARFÁN SJA. 2008. Diagnóstico de hortas comunitárias no dipolo Juazeiro-BA e Petrolina-PE: perfil e demandas de pesquisas. Juazeiro: UNEB. 105p. (Tese mestrado).

NETAFIM. Disponível em: < http://www.netafim.com.br/product/family-drip-system>. Acesso em: 21 mar. 2015, 16:30:30.

MARCOS, V, de. Agroecologia e Campesinato: Uma Nova Lógica para a Agricultura do Futuro, Revista Agrária, São Paulo, nº 7, pp. 4-32, 2007.